Javier Álvarez Martínez y Álvaro Prado Moreno

201707599 y 201800742

PRÁCTICA 8: ARQUITECTURAS AVANAZADAS DE PROCESAMIENTO DIGITAL DE SEÑALES

LABORATORIO PDS

25/05/2021

## Introducción

Esta práctica se divide en dos partes claramente diferenciadas. Una primera parte en la que se hace uso de la tarjeta ADALM PLUTO para probar en el laboratorio una transmisión y recepción en M-PSK mediante un código en Python realizado por el departamento. Esta primera parte sirve para familiarizarnos con el uso de hardware avanzado utilizado comúnmente en el procesamiento digital de las señales. Finalmente se pide programar un módulo transmisor en Matlab. La segunda parte se centra en los distintos bloques que componen el módulo receptor de una transmisión M-PSK. Para ello, se utiliza un simulador en Matlab y se responden una serie de preguntas planteadas en el enunciado de la práctica.

## Estimación gruesa de portadora

Este apartado se centra en el análisis del primer bloque en recepción: detección y corrección de la desviación gruesa de portadora. Nada más recibir la señal en recepción, esta se eleva a M donde M es el orden de la modulación. En nuestro caso 4. Esto provoca la aparición de un tono significativo en 4 veces la frecuencia de desplazamiento. Esta frecuencia se trata de averiguar mediante el uso de la FFT con un pequeño error asociado para poder corregir esta desviación.

A continuación, se presentan las preguntas del enunciado con sus correspondientes respuestas.

a) Teniendo en cuenta el tipo de señal empleada en el programa suministrado (MPSK), diga cual es la relación mínima que debe de tener la frecuencia de muestreo (fs), con respecto a la desviación en frecuencia para poder aplicar el algoritmo anteriormente descrito. Si la desviación en frecuencia que presenta la señal no cumple esta relación, que bloque se debe de incluir antes de la estimación del desplazamiento.

La señal que se está utilizando en la simulación de Matlab utiliza M=4. Por tanto, como se describe en el diagrama de bloques de estimación y corrección de la frecuencia gruesa de portadora lo primero que se hace es elevar la señal recibida a 4.

Esto provocará un producto con ej*2πfokT+θ*4. Por tanto, ahora tendremos el tono significativo en 4fd.

Para que se cumpla Nyquist la frecuencia de muestreo debe de ser 2* BW. En este caso por el desplazamiento, tiene que ser como mínimo fsmin=2*4fd=8fd. Por tanto, la relación pedida en el enunciado es fsfd=8fdfd=8

En caso de no cumplir esta relación se debería de utilizar un interpolador de factor L de tal manera que el espectro de la señal recibida se comprima y así poder cumplir con Nyquist. Después del interpolador se debe de utilizar un filtro reconstructor de ganancia L y frecuencia de corte L2.

b) Para mejorar el error en la estimación del desplazamiento de frecuencia, qué parámetros serían los más adecuados modificar, diga valores aproximados de dichos parámetros y explique el efecto que tiene estos en la simulación del sistema.

El error en la estimación del desplazamiento en frecuencia viene dado por la siguiente formula: ferrorest=f∆FFT2*M y, por otro lado, la fórmula de la “frequency resolution” es: f∆FFT=fsNFFT.

Por tanto, a priori, para reducir el error de estimación se podrían llevar a cabo 3 medidas:

- Aumentar el número de puntos de la FFT.

- Aumentar el orden de la modulación M.

- Reducir al máximo posible la frecuencia de muestreo fs.

No obstante, la frecuencia de muestreo en el receptor y el orden de la modulación son dos parámetros que deben de tomarse como dados y no pueden modificarse con objetivo de reducir el error. La frecuencia de muestreo se ajusta de tal manera que se obtenga el mayor número entero de muestras por símbolo y cambiar el orden de la modulación lleva consigo múltiples implicaciones.

Al aumentar el número de puntos de la FFT lo que se logra es aumentar la resolución en frecuencia, de tal manera que ese error máximo de la mitad del ancho de un bin que se podía llegar a cometer, se ve reducido. Podría cambiarse por 512 o 1024, en lugar de 256 que es el valor que tiene en la simulación. No se puede llegar a un valor muy alto ya que esto reduce la velocidad de procesamiento en streaming.

Habilitando la corrección gruesa de portadora con NFFT=256 y poniendo una desviación de 1KHz en recepción, se obtiene la siguiente estimación de la frecuencia de desviación.

Puede observarse en la imagen como la estimación es bastante acertada. Debe de tenerse en cuenta que en la imagen la frecuencia estimada está normalizada respecto a la frecuencia de muestreo fs=1MHz.

No obstante, utilizando un mayor número de puntos en la FFT se puede observar que la estimación es más ajustada. A continuación, se adjunta una imagen de la estimación para NFFT=4096

c) Calcule el error en la estimación del desplazamiento de frecuencia para una desviación de frecuencia esperada de 800 Hz, teniendo en cuenta los parámetros utilizados en el sistema dado

Si la frecuencia de desplazamiento esperada es de 800Hz. Esto equivale en digital a fd=800Hz1MHz=0,0008. De tal manera que tras elevar a M=4 la señal recibida, esta frecuencia pasará a ser fd'=4*0,0008=0,00032. Lo que se debe de hacer para hallar el error de estimación es observar que “frequency resolution” dispone el receptor y en qué bin se encontrará el tono desplazado.

Nuestra resolución es de f∆FFT=k256 en digital. De tal manera que el tono se encontrará en el segundo bin para k=1. Es decir, estimaremos la fd'=0,00032 como festimada=0,00039. Si  se deshace el desplazamiento de M y se desnormaliza respecto a la frecuencia de muestreo. Se obtiene un error de:

Errorest=0,0009765625-0,0008*1MHz=176,56 Hz

## Sincronismo de símbolo y sincronismo fino de portadora

En este apartado se analiza de manera teórica en el enunciado de la práctica tanto el módulo del receptor del sincronismo de símbolo como el de corrección fina de portadora. Este primer módulo se lleva a cabo mediante una implementación discreta de un bucle enganchado en fase o PLL. En cuanto al segundo módulo, sirve para terminar de corregir la desviación de la portadora que ya ha sido previamente corregida a grandes rasgos por el módulo de corrección gruesa de portadora.

Las preguntas planteadas son las siguientes:

- Si en el algoritmo FFC, se ha diseñado el loop filter con un factor de amortiguamiento τ de 1 (amortiguado críticamente), seleccione y justifique el parámetro del FFC para que sea capaz de corregir un offset en frecuencia de 2 KHz.

Gracias a la ecuación nº 9 del enunciado se puede determinar el ancho de banda del ruido equivalente dado un factor de amortiguamiento y el offset en frecuencia. Teniendo en cuenta que la ecuación se trata de una aproximación y que el offset máximo en frecuencia está multiplicado por  2π.

Además, debe de tenerse en cuenta que la corrección fina de portadora se realiza sobre los símbolos y no sobre las muestras, de ahí el producto por 8 para deshacer el diezmado previo.

∆fmaximo=2KHz=>∆fpull≅2*π*2*Bloop=>2KHz1MHz*2*8≅Bloopnormalizado=>Bloopnomalizado≅0,011313

- A partir del diseño anterior, compruebe experimentalmente la máxima desviación en frecuencia que es capaz de corregir el bloque. Justifique los resultados.

Para comprobar el diseño anterior tenemos que sustituir en el código del simulador el valor del B_loop por el hallado en la pregunta anterior. Una vez hecho esto, se va probando para distintos valores de desviación el aspecto de las gráficas en recepción. También hay que deshabilitar el módulo de corrección gruesa de portadora para ver el efecto de la corrección fina de portadora.

Para una desviación de 1KHz puede observarse que el PLL a penas tarda tiempo en engancharse:

Para una desviación de 3KHz el PLL tarda más en engancharse, pero a pesar de lo que se indicaba en la fórmula teórica, sí se engancha.

Finalmente se deduce de manera empírica que el límite de la desviación que puede ser corregida por este bloque está en 3,5 KHz. En la siguiente imagen, se muestran los diagramas en el receptor en los que se puede ver que para una desviación de 3,7KHz el PLL no llega a engancharse.

## Sincronismo de trama

En este apartado se analiza el sincronismo de trama. Proceso por el cual se trata de sincronizar el receptor con las tramas recibidas mediante el uso de su campo preámbulo.

A continuación, se responden las preguntas planteadas.

¿Si ahora queremos implementar la correlación a través de un filtro FIR, qué coeficientes debemos utilizar?

La autocorrelación se define como Rxm= n=0∞xn*x'[n-m]. Donde x' es el preámbulo de la trama. Por otro lado, la salida de un filtro FIR es el resultado de una convolución discreta, es decir, y=n=-∞∞xn*h[m-n]. Donde h es la respuesta al impulso del sistema.

En conclusión, para que ambas operaciones representen el mismo resultado, la respuesta al impulso tiene que ser h=x'[-n]. Es decir, los coeficientes del filtro FIR vienen definidos por una reflexión de los valores del preámbulo.

¿Cuál es la potencia de ruido que se obtendría en la salida del modulador?

La potencia del ruido a la salida es de 0,0051W. Para hallar este valor se ha utilizado la fórmula siguiente:

Poty=Potx*nhn^2

En Matlab se han introducido las siguientes operaciones:

K>> std(r)

ans =

0.0063

K>> potencia_ruido=0.0063^2;

K>> sumatorio=sum(abs(fliplr(conj(train_seq))).^2)

sumatorio =

128

K>> 128*potencia_ruido;

## Conclusión

Esta práctica nos ha permitido analizar en profundidad los distintos bloques que existen en un receptor Q-PSK viendo el papel que toman cada uno de ellos y las posibles correcciones que pueden introducir. También se ha presentado la tarjeta ADALM PLUTO con la cual se ha trabajado en el laboratorio, permitiéndonos experimentar con hardware usado en el procesamiento digital de señales. Además de centrarnos en los módulos del receptor, también se ha programado un módulo transmisor Q-PSK en Matlab.

# Apéndice: Código del módulo transmisor en Matlab

A continuación, se adjunta el código en Matlab del módulo transmisor.

% Definimos período de muestreo
Ts=2^3;

% Definimos la longitud del buffer de transmisión
BL_TX = 2^15;

% Definimos el número de simbolos por frame
N = BL_TX/Ts;

% Orden de la modulación
% Elegimos igual que en el python, orden 4
M = 4;

% Creación del generador de símbolos aleatorios de Bernouilli

symbols = exp(1j*(2*pi*(floor(rand(N,1)*M)/M)+pi/4));

% Interpolamos

interpolated_symbols = zeros(1,Ts*length(symbols));
interpolated_symbols(1:Ts:end)= symbols;

## Convolución de Matlab

%Valor de beta entre 0 y 1 y valor de span de tipo entero
Beta = 0.35;%indica el porcentaje roll off
span = 10;% longitud del filtro en símbolos
sps = Ts;%Muestras por símbolo, es decir el período de muestreo
%Generación del filtro de coseno alzado
h = srrc_filter(Beta,span,sps,"sqrt");
%filtramos la señal con nuestro simbolos interpolados previamente
y_conv = conv(interpolated_symbols,h);
figure;
plot(y_conv);

## Overlap-Save

longitud_filtro = length(h)+1;

%Calculamos la fast fourier transform del filtro con 500 puntos para
%poder hacer la multiplicacion punto a punto

H_f=fft(h, 500);

%Definimos la longitud de los trozos que se van cogiendo de la señal original
longitud_trozo= 500-longitud_filtro+1;

%Inicializamos la salida
y= zeros(1, length(interpolated_symbols));

for i=1:ceil(length(interpolated_symbols)/longitud_trozo)

    %En la primera iteracion necesitamos meter longitud_del_filtro-1 ceros
    if(i==1)
        %Creamos un trozo completo = trozo original+(longitud_filtro-1)zeros
        x_r=zeros(1, longitud_trozo+longitud_filtro-1);
        x_r(longitud_filtro: end)= interpolated_symbols(i:longitud_trozo);
    else
        %En iteraciones posteriores: las longitud_filtro-1 primeras
        %muestras del trozo completo corresponden a las p-1 ultimas muestras del
        %trozo original anterior

        x_r=zeros(1, longitud_trozo+longitud_filtro-1);
        x_r(1: longitud_filtro-1)= interpolated_symbols((i-1)*longitud_trozo-longitud_filtro+2: (i-1)*longitud_trozo);

        if(i==ceil(length(interpolated_symbols)/longitud_trozo))
            x_r(longitud_filtro: longitud_filtro+length(interpolated_symbols((i-1)*longitud_trozo+1: end))-1)= interpolated_symbols((i-1)*longitud_trozo+1: end);
        else
            x_r(longitud_filtro: end)= interpolated_symbols((i-1)*longitud_trozo+1: i*longitud_trozo);
        end
    end

    %Es ahora cuando se hace el producto punto a punto de las DFT del
    %filtro e y_r => equivale a convolucion circular

    fft_trozo=fft(x_r);

    producto_parcial=H_f.*fft_trozo;

    trozo_salida=ifft(producto_parcial);

    y((i-1)*(longitud_trozo)+1:  i*longitud_trozo)=trozo_salida(longitud_filtro:end);

end

figure;
plot(y);

La imagen que surge de realizar ambos plots es la siguiente: